Ejercicio Nro. 1

Bajar del correo de E-FICH, el archivo Topologia_Tema_B.pkt

Se pide, configurar:

1) Las interfaces de los dispositivos, a partir de la SubRed: 10.3.0.0/20, aplicando VLSM

2) Todas las PC’s, deben obtener la IP del Router0

3) Las IP’s de los Router’s, Switches y Servidores, deben ser estáticas

4) Desde cualquier PC, se debe poder acceder, a cualquier Router, a través de Telnet con Clave: redes2. Contraseña para modo enable: redes2

5) Juan y Pedro, se deben poder enviar correos entre sí.

Considerando:

juan@cisco.com

pedro@cisco.com

pop3.cisco.com

smtp.cisco.com

6) Desde cualquier PC y/o Servidor de servicios, se puede poder navegar (www.cisco.com)

7) Desde cualquier PC y/o Servidor de servicios, se debe poder acceder al servicio de FTP (ftp.cisco.com), usuario y contraseña por defecto

8) Denegar el comando ping entre la PC3 y PC5, permitir todo lo demás

9) Denegar el comando ping entre la PC0 y PC2, permitir todo lo demás

10) Se debe lograr conectividad total

Ejercicio 2:

- Debajo se muestra una captura de un paquete DNS. Especifique que tipo de registro se está consultando y para que se utiliza. Explique.

El tipo de cónsulta es MX

Sirve para saber a que servidores deben dirigirse los correos electrónicos enviados a una dirección del dominio "unl.edu.ar". Cada servidor tiene una "preferencia" que indica la prioridad en la que se debe intentar entregar el correo, si no puede entregarlo lo entregara al siguiente de menor prioridad.

Un valor de preferencia más bajo tiene mayor prioridad.

"mail4.unl.edu.ar" (preferencia 10).

"mail3.unl.edu.ar" (preferencia 5). mayor prioridad

"mail2.unl.edu.ar" (preferencia 20). menor prioridad

- Esta es la respuesta de una consulta DNS. Con los datos que tiene en la respuesta, ¿puede identificar qué tipo es el registro consultado? (debería estar después de “type”)

El tipo de registro es AAA y se usa para resolver nombres de dominio de direcciones ipv6

- ¿Qué protocolo de capa de transporte usa DNS? Seleccione la respuesta correcta (solo una es correcta). Justifique su respuesta.

- UDP

- TCP

- UDP y TCP dependiendo el tipo de acción ejecutada

Respuesta:  UDP y TCP dependiendo el tipo de acción ejecutada

Mayormente se usa udp porque es mas rápido y tiene menor sobrecarga

Pero algunas ocaciones se usa tcp cuando se requiere confiabilidad como por ejemplo en transferencias de zona , un mecanico para replicar base de datos de zones dns completas

d)

Dado el siguiente diseño de red, especifique las reglas de firewal para Router0 y Router1 para permitir las siguientes conexiones:

- Desde la red WAN se pueden descargar archivos de FTP Server DMZ a través del protocolo FTP

- Desde Laptop0 se pueda conectar con TELNET y SSH para administrar tanto FTP Server DMZ como SMTP Server DMZ. El software que se utiliza en Laptop0 usa el puerto 2505 y 2506

- Permitir que un email pueda ser recibido desde WAN a SMTP Server LAN pasando por SMTP Server DMZ.

- Permitir consultas de resolución DNS desde la WAN a FTP Server DMZ

- Permitir el uso de una aplicación que se ejecuta en Laptop0, usa protocolo TFTP y como destino la IP 121.10.10.1:44004 en la WAN

- Tiene que estar explícitamente bloqueado el acceso a WAN del protocolo HTTP para Laptop0.

Datos:

Router0

Interface IP WAN: 200.20.1.1/32

Interface IP RED DMZ: 192.168.25.1/32

Router1

Interface IP RED DMZ 192.168.25.2

Interface IP RED LAN: 10.10.10.1

FTP SERVER DMZ: 192.168.25.5

SMTP SERVER DMZ: 192.168.25.10

FTP SERVER LAN: 10.10.10.5

SMTP SERVER LAN: 10.10.10.10

LAPTOP0: 10.10.4.25

Completar:

Router0

| IP origen | Puerto origen | IP destino | Puerto destino | Prot.transporte | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Any | any | 192.168.25.5 | 21 | TCP | permit |
| 192.168.25.5 | 20 | any | any | TCP | permit |
| Any | Any | 192.168.25.10 | 587 | TCP | permit |
| 192.168.25.10 | 587 | Any | Any | TCP | permit |
| Any | any | 192.168.25.5 | 53 | UDP/TCP | permit |
| 192.168.25.5 | 53 | Any | any | UDP/TCP | permit |
| 10.10.4.25 | 2505-2506 | 121.10.10.1 | 44004 | UDP | permit |
| 121.10.10.1 | 44004 | 10.10.4.25 | 2505-2506 | UDP | permit |

Router1

| IP origen | Puerto origen | IP destino | Puerto destino | Protocolo transporte | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.10.4.25 | 2505-2506 | 192.168.25.5 | 23 | TCP | permit |
| 192.168.25.5 | 23 | 10.10.4.25 | 2505-2506 | TCP | permit |
| 10.10.4.25 | 2506-2506 | 192.168.25.5 | 22 | TCP | permit |
| 192.168.25.5 | 22 | 10.10.4.25 | 2505-2506 | TCP | permit |
| 192.168.25.10 | any | 10.10.10.10 | 587 | TCP | permit |
| 10.10.10.10 | 587 | 192.168.25.10 | any | TCP | permit |
| 10.10.4.25 | 2505-2506 | 121.10.10.1 | 44004 | UDP | permit |
| 121.10.10.1 | 44004 | 10.10.4.25 | 2505-2506 | UDP | permit |
| 10.10.4.25 | any | any | 80 | TCP | deny |

Cada ejercicio tiene un valor de 25 puntos.

Recomendaciones:

Salvar la topología, con frecuencia, con el apellido (Topologia_Tema_A _Apellido y Nombre.pkt)

Enviar el archivo, únicamente a los docentes de la práctica, una vez terminado, por la web de E-FICH

Tiempo estimado para la realización del TP: 2 (dos) horas