Ejercicio Nro. 1

Bajar del correo de E-FICH, el archivo Topologia_Tema_D.pkt

Se pide, configurar:

1) Las interfaces de los dispositivos, a partir de la SubRed: 10.6.0.0/20, aplicando VLSM

2) Las PC’s [0-5] y [9-11] de  deben obtener la IP del Router0

3) Las PC’s [6-8], deben obtener la IP del Router1 y deben realizar NAT-DINAMICA, con respecto al mismo Router1.

4) Las IP’s de los Router’s, Switches y Servidores, deben ser estáticas

5) Desde cualquier PC, se debe poder acceder, a cualquier Switch, a través de Telnet con Clave:redes2. Contraseña para modo enable: redes2

6) Juan y Pedro, se deben poder enviar correos entre si.

Considerando:

juan@cisco.com

pedro@cisco.com

pop3.cisco.com

smtp.cisco.com

7) Desde cualquier PC y/o Servidor, se puede poder navegar (www.cisco.com)

8) Desde cualquier PC y/o Servidor, se debe poder acceder al servicio de FTP (ftp.cisco.com), usuario y contraseña por defecto

9) Denegar el comando ping desde la PC9 a la PC11 y permitir todo lo demás

10) Se debe lograr conectividad total, salvo la denegación del ítem anterior

Ejercicio 2:

- Debajo se muestra una captura de un paquete DNS. Especifique que tipo de registro se está consultando y para que se utiliza. Explique.

RESPUESTA: la actual captura está mostrando una consulta DNS, donde específicamente el registro en cuestión (de tipo MX – Mail eXchange) tendrá como referencia al servidor encargado de gestionar el dominio de correo consultado. En este caso específico, está devolviendo una respuesta (al pedido de unl.edu.ar) con los dominios mail4.unl.edu.ar, mail3.unl.edu.ar, mail2.unl.edu.ar.

- Esta es la respuesta de una consulta DNS. Con los datos que tiene en la respuesta, ¿puede identificar qué tipo es el registro consultado? (debería estar después de “type”)

RESPUESTA: Esta consulta obtiene como resultado una dirección de tipo IPv6, por lo cual el registro consultado puede pertenecer a uno de tipo AAAA. En este caso específico se está consultando acerca de un dominio perteneciente a google, por lo cual obtiene como resultado la dirección de tipo IPv6.

- ¿Qué protocolo de capa de transporte usa DNS? Seleccione la respuesta correcta (solo una es correcta). Justifique su respuesta.

- UDP

- TCP

- UDP y TCP dependiendo el tipo de acción ejecutada

RESPUESTA: El protocolo DNS utiliza la opción iii. Por un lado, usa el protocolo UDP para reso006Cver la consulta del nombre de la dirección, mientras que por otro lado utiliza el protocolo TCP en las comunicaciones por diferentes zonas, es decir, la transferencia por zonas.

d)

Dado el siguiente diseño de red, especifique las reglas de firewal para Router0 y Router1 para permitir las siguientes conexiones:

- Desde la red WAN se pueden descargar archivos de FTP Server DMZ a través del protocolo FTP

- Desde Laptop0 se pueda conectar con TELNET y SSH para administrar tanto FTP Server DMZ como SMTP Server DMZ. El software que se utiliza en Laptop0 usa el puerto 2505 y 2506

- Permitir que un email pueda ser recibido desde WAN a SMTP Server LAN pasando por SMTP Server DMZ.

- Permitir consultas de resolución DNS desde la WAN a FTP Server DMZ

- Permitir el uso de una aplicación que se ejecuta en Laptop0, usa protocolo TFTP y como destino la IP 121.10.10.1:44004 en la WAN

- Tiene que estar explícitamente bloqueado el acceso a WAN del protocolo HTTP para Laptop0.

Datos:

Router0

Interface IP WAN: 200.20.1.1/32

Interface IP RED DMZ: 192.168.50.1/32

Router1

Interface IP RED DMZ 192.168.50.2

Interface IP RED LAN: 10.10.15.1

FTP SERVER DMZ: 192.168.50.5

SMTP SERVER DMZ: 192.168.50.10

FTP SERVER LAN: 10.10.15.5

SMTP SERVER LAN: 10.10.15.10

LAPTOP0: 10.10.4.25

Completar:

Router0

| IP origen | Puerto origen | IP destino | Puerto destino | Prot.transporte | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Router1

| IP origen | Puerto origen | IP destino | Puerto destino | Protocolo transporte | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cada ejercicio tiene un valor de 25 puntos.

Recomendaciones:

Salvar la topología, con frecuencia, con el apellido (Topologia_Tema_A _Apellido y Nombre.pkt)

Enviar el archivo, únicamente a los docentes de la práctica, una vez terminado, por la web de E-FICH

Tiempo estimado para la realización del TP: 2 (dos) horas