Se pide:

1) Realizar la topología en el PT

2) Subdividir la subtopología de WAN, a partir de la 200.200.200.0/24, aplicando VLSM y evitando el solapamiento, solo en los enlaces PTP

3) Ruteo RIP: solo en la WAN

4) Configurar en los router's, conectados a la SubRedes A y B, NAT_ESTÁTICA y NAT_DINÁMICA, respectivamente, que contemple a todos los host de cada SubRed.

5) Comprobar la conectividad interna, en las Subredes A, B y WAN

6) Comprobar que de cualquier PC, se puede llegar al Sever0, pero no a la inversa

7) Para la realización de la topología con el PT, respetar los tipos de cables, es decir, diagramar los seriales, fibra e ethernet, que corresponda

Recomendaciones:

Cuando les llegue el ejercicio por correo electrónico, remitir el recibido a los dos docentes de la práctica

Salvar la topología, con frecuencia, con el apellido (apellido.pkt)

Enviar el archivo apellido.pkt, únicamente a los docentes de la práctica, una vez terminado

Tiempo estimado para la realización del TP: dos horas treinta minutos