Capacidad del Canal - Nyquist y Shannon.

Fórmulas que pueden llegar a utilizar:

Baudrate = 2 ΔF (KHz)= Kbaudios

Corresponde a señales con dos niveles de tensión

Bitrate teórico = ΔF (KHz) x log2 (1+S/N) = Kbps

La fórmula anterior considera únicamente el “Ruido Blanco” (Ruido Térmico). Como hay más clases de ruido (Impulsivo, Diafonía, etc), siempre se alcanzan velocidades menores

Bitrate real = 2ΔF x log 2 m donde m <= mmax y m = 2 ^ n

m = cantidad de estados modulados y n = cantidad de bits que transporta cada símbolo

mmax = raiz (1+S/N)

Constante de Boltzmann = 1.380649 10-23 (J/ºK)

Codificación

f i =  f c + (2i – 1 – M) f d

fc = Frecuencia de la Portadora

fd = Diferencias de Frecuencias

M = Número de Elementos de Señalización Diferentes

i = Número de bits por Elemento de Señalización

Wd=2*M*fd

Wd = Ancho de Banda

Vt = 2*fd

Vt = Velocidad de transmisión

Eb/N0 = (S/ Vt)/N0 = S/(k*T* Vt)

k= Constante de Boltzmann

Vt = 1/Tb

Vt = Velocidad de Transmisión de un bit

Tb = Tiempo del bit

S = Potencia de la Señal

Eb/N0 = Energia por bit/Densidad de Potencia del Ruido

- Calcular el baudrate y el bitrate teórico que puede alcanzar como máximo un enlace que pretende utilizar un canal de ancho de banda de 4 KHz y de S/N de 35 dB.

Respuesta: Baudrate = 8 Kbaudios ; Bitrate teórico = 46,5088 Kbps.

- Si se desea transmitir a través de un modem digital una señal de voz que se encuentra entre los 4.5 y 5.5 Hz, cuál será la capacidad de transmisión (BitRate Real de trasmisión), si el modem digital transmite,  8 caracteres a la vez.

Respuesta: C = 2 bps

- Se tiene un canal de 128 Kbps (ΔF), sobre el cual se transmite una señal con 4 niveles de discretización. Se necesita disminuir el canal a la mitad de su capacidad (64 Kbps), pero manteniendo la velocidad de trasmisión de la señal, constante. Para lograr lo anterior. ¿Cuál será la cantidad de niveles, en los cuales debería ser discretizada la señal, según el teorema de Nyquist ?.

Respuesta: M = 16

- ¿Cuál es el SNR, en dB, necesario para un dispositivo periférico (una impresora, por ejemplo), si se supone una capacidad máxima del canal de 4Kbps (BitRate Teórico), con un ancho de banda de 500 Hz?

Respuesta: SNRdB=24 dB

- Determinar el máximo bitrate real que puede desarrollar un módem 32-PSK sobre un canal con los parámetros del punto anterior. Respuesta:

Respuesta: Bitrate real = 40 Kbps.

- Se transmite una señal digital cuya velocidad de señalización es de 6000 baudios (2 x ΔF). Calcule la velocidad de transmisión (BitRate Real) si se utilizan pulsos de: a) 2 Niveles b) 4 Niveles c) 8 Niveles

Respuesta: bitrate real = a. R =6000 bps b. R =12000 bps c. R = 18000 bps

Codificación

- Dado el siguiente tren de bits 011000111101011 (1 es positivo)

Module usando:

- FSK binario

- ASK (Ninguna de las 2 amplitudes puede ser 0)

- PSK binario

- Con los siguientes datos

fc: 500 Khz, fd: 30 Khz, L:3

f i =  f c + (2i – 1 – M) f d

- Calcule las Fi y realice la tabla de asignación de bit a frecuencia:

Rta: F1= 290 Khz, F2=350 Khz …. F8=710 Khz

- ¿Cuál es la velocidad de transmisión y el ancho de banda?

Rta: 60 Kbps,  480 KHz

a) Cuáles serán las Fi si tengo que la frecuencia de la portadora es 700 Khz, el ancho de banda es 400 Khz y se tiene que codificar 2 bits? Wd=2Mfd

f i =  f c + (2i – 1 – M) f d

fd=Wd/(2*M) = 400 KHz/(2*4) = 50 KHz

f i =  f c + (2i – 1 – M) f d

Rta: F1=550 Khz, F2=650 Khz, F3=750 Khz, F4=850 Khz

b) Cuál es la velocidad de transmisión del sistema de comunicación?

Rta: 100Kbps

- En una modulación digital binaria PSK, para obtener una tasa de error por bit igual a 10-4 (un bit cada 10000), se necesita un cociente de Eb/N0 =6.92. Si la Temperatura efectiva es de 290 ºK (temperatura ambiente) y la velocidad de transmisión es de 2400 bps (Vt). ¿Qué nivel de señal recibida se necesita, en dBW?

Rta: 161.8 dBW