# Fenómenos en la transmisión

## Mediciones relativas

### Ganancia entre potencias y tensiones

GdB=10⋅logPsPe                                           GdB=20⋅logVsVe

### Perdida (-ganancia)

PdB=LdB=-GdB=10logPePs

## Mediciones absolutas

### Ganancia absoluta en potencia

dBm=10logPen mW                                  dBW=10logPen W

puede estar escrito como PotenciadBW

### Ganancia absoluta en tensión

dBV=20logVen V                    dBmV=20logVen mV                    dBμV=20logVen μV

Recordar de física P=V2R

## Cálculo del ruido térmico

### Densidad de potencia del ruido térmico

N0(W/Hz)=k T

k=1.38⋅10-23 J/°K 
T en kelvin = °C+273

Potencia erogada por unidad de frecuencia, es decir por cada hercio o para una banda de ancho igual a 1 Hz.

### Potencia del ruido térmico

PNW=kTB=N0B

B = ancho de banda en Hz, T en kelvin

## Relación señal ruido

S/N=PsPn                                S/N =VsVn2

S/NdB=10log(S/N)                    S/NdB=10log(Ps/Pn)                    S/NdB=20log(Vs/Vn)

## Factor de ruido

F=(S/N)e(S/N)s

Es adimensional y se puede utilizar para analizar el concepto de ruido interno:

F=PsePnePssPns+Pni                                    F=VseVne2VssVns+Vni2

## Índice de ruido

Es el factor de ruido expresado en modo logarítmico

NdB=10logF

# Técnicas para la codificación de señales analogicas

## Baudrate

Baudrate=2ΔF
La unidad es el Kbaudio
ΔF es el ancho de banda en KHz
Corresponde a señales con dos niveles de tensión
es el número de unidades de señal por segundo. Un baudio puede contener varios bits.

## Bitrate teórico

Bitrate teórico=ΔFlog2(1+S/N)

La unidad es el Kbps

ΔF es el ancho de banda en KHz
S/N es adimensional

La fórmula anterior considera únicamente el “Ruido Blanco” (Ruido Térmico). Como hay más clases de ruido (Impulsivo, Diafonía, etc), siempre se alcanzan velocidades menores

## Bitrate real

Bitrate real = 2ΔFlog2M

M≤Mmax    y    M= 2n

M = cantidad de estados modulados y n = cantidad de bits que transporta cada símbolo

Mmax=1+SN

## Codificación

fi=fc+2i-1-Mfd

fc es la frecuencia de la portadora
fd es la diferencia de frecuencias
M es el numero de elementos de señalización diferentes
L es el numero de bits por elemento de señalización: M=2L

Ancho de banda(esta fórmula se usa en FSK con varias frecuencias, es un aproximado, pero usar esta):

Wd=2Mfd

Velocidad de transmisión:

Vt=2fd

Energía por bit sobre densidad espectral de ruido:

EbN0=PrN0Vt=Prk T Vt

Eb es la energía por bit
N0 es la densidad espectral del ruido
Pr es la potencia de la señal recibida
Vt es la velocidad de transmisión de un bit
k=1.380649*10-23J°K

Vt = 1/Tb

Tb = Tiempo del bit

# Técnicas para la codificación de señales digitales

## Unipolar

## Polar

### NRZ

### RZ

### Bifase

## Bipolar

### AMI

### B8ZS

Reemplaza 8 ceros con 0 0 0 0 V B 0 V B

### HDB3

Reemplaza 4 ceros con:

- Numero de unos entre la ultima sustitución y la actual:

  - Impar: 000V

  - Par: B00V

# Fibra óptica

c=300000Kmseg=3*108 m/seg

n1*senθ1=n2*senθ2 (Ley  de Snell)

nindice de refracción=cceleridad de una onda EM en el vacíovVelocidad de propagación en el medio

λlongitud de onda=vVelocidad de propagación en el medioffrecuencia de la onda

NA=abs(n12-n22)

θc=sen-1n2n1
sinθmax=NA

n aire=1
n agua=1.33

# Radio Enlaces

λ=cf         fλ=c

## Línea de vista

K = 4/3

- Si no hay obstáculos, la línea de visión óptica se puede expresar cómo:

  - d=3,57h

  - d es la distancia entre la antena y el radio horizonte en kilómetros y h es la altura en metros.

- La línea efectiva se expresa:

  - d=3,57Kh

  - Donde K es un factor de ajuste que tiene en cuenta la difracción.

- El enlace completo se expresa:

  - d=3,57Kh1+3,57Kh2

  - h1 y h2 son las alturas de las torres.

## Zona de Fresnel

rn=nλd1d2d1+d2         d1,d2 y λ en m

## Antena

Area=π*radio2

Ae=Area*eficiencia

G=4πAeλ2

## Factibilidad Técnica

Perdidas en el alimentador
Atenuación por metro, atenuación en los acoples y perdida por diversidad. Todas tabuladas.

LAdB=Lm⋅dB/m+Qacoples⋅dB/acoples+dB diversidad

Perdidas en la trayectoria

LTdB=92,44+20logfGHz+20logDKm

Perdidas por desvanecimiento

LDdB=30logDKm+10log6ABF-10log1-R-70

Pérdidas totales

LSdB=LA+LT+LD-GA  (GA generalmente es 2GA por ser dos antenas)

Potencia en el receptor debe ser mayor o igual a la sensibilidad en el receptor

PRdBm=PXdBm-LSdB≥SRdBm 
          PR=potencia recibida
          PX=potencia en el emisor
          LS=perdidas totales
          SR=sensibilidad en el receptor