El modelo de capas se basa en los siguientes principios:

- La capa n ofrece sus servicios a la capa n+1

- La capa n+1 solo usa los servicios de la capa n

- La capa n solo habla con la capa n de otro sistema (comunicación de igual a igual o peer to peer) siguiendo el protocolo de la capa n

# Modelo OSI

- El modelo OSI se fundamenta en principios que soportan movimiento estructurado y predecible de información.
Cada capa opera independientemente, simplificando diseño y resolucion de problemas.

- Los datos son encapsulados con cabeceras a medida que se mueve hacia capas inferiors y decapsulado a medida que asciende, manteniendo la integridad de información.

- Al estandarizar la comunicación, esta arquitectura promueve interoperabilidad de sistemas y soporta intercambio de datos global.

7 capas (FERTSPA):

## Capa de aplicación (7)

- Es la interfaz que ven las aplicaciones del usuario final y les provee los servicios de red

- Muestra la información recibida

- Administra protocolos del nivel de aplicación como HTTP, FTP, SMTP, que habilitan servicios como navegar la web y email

- Envia los datos de usuario a la aplicación de destino usando los servicios de las capas inferiores

## Capa de Presentacion (6)

- Traduce información entre formatos de red y de aplicación. Convierte los datos de la red al formato requerido por la aplicacion

- Administra encriptación de datos, compresión y formato.

- Mantiene la interoperabilidad del sistema asegurando que los datos sean leíbles por el emisor y el receptor.

## Capa de sesión (5)

- Administra la creación, mantenimiento y terminación de sesiones de comunicación entre aplicaciones para una transferencia de datos eficiente. (Establece la conexión y cierra la conexión)

- Soporta comunicacion full-duplex y half-duplex para asegurar secuenciamiento y coordinación en entornos donde hay varios intercambios entre sistemas. Maneja el control de la secuencia de los mensajes y asegura queno haya conflictos en los intercambios de datos. (Sincroniza el intercambio de datos entre capas inferiores y superiores)

## Capa de transporte (4)

- Coordina la comuncacion end-to-end (extremo a extremo – host to host) enviando los datos a la aplicación correcta a través de puertos, usando métodos de envio confiables (TCP) o métodos no tan seguros pero mas rapidos (UDP)

- Chequea errores, controla flujos (determina una velocidad óptima para por ejemplo no abrumar a un receptor lento) y utiliza segmentación para obtener una transferencia de datos confiable

- Verifica que los datos se transmitan correctamente

- Error de comprobación de mensaje

- En la parte del receptor, si determina que los datos recibidos tienen errores solicita retransmisión

- Toma datos de la capa de sesión y los fragmenta en segmentos

## Capa de red (3)

- Controla el ruteo de datos, determinando el camino optimo a seguir para que los datos lleguen a su destino utilizando protocolos como IP y ICMP.

- Decide que camino datos van a tomar. (Direccionamiento lógico)

- Divide los segmentos de la capa de transporte en paquetes

## Capa de enlace (2)

- Provee el control de la capa física para asegurar transferencia por medios físicos segura.

- Detecta y corrige de errores de transmisión.

- Administra como la información se transmite en el medio físico. (Direccionamiento Físico)

- Usa protocolos como Ethernet y PPP

- Toma los paquetes de la capa de red y los divide en partes más pequeñas que se denominan tramas

## Capa física (1)

- Convierte bits a señales para transmisión por medios físicos.

- Define las especificaciones de hardware para transmisión, incluyendo los tipos de medios físicos que se pueden usar, como cables e inalabrico. Trata con señales eléctricas, tipos de cables y velocidad de información.

- Unidad de datos: bits

# Modelo TCP/IP

- Aplicación	(4): 		Aplicación (7), Presentación (6), Sesión (5) en OSI

- Transporte	(3)

- Internet	(2): 		Red (3) en OSI

- Host-Red	(1): 		Enlace (2), Física (1) en OSI

# Modelo Hibrido

En la parte inferior se basa en OSI y en la parte superior en TCP/IP:

- Aplicación 	(5): 		Aplicación (7), Presentación (6), Sesión (5) en OSI

- Transporte	(4)

- Red 		(3):

- Enlace		(2):

  - LLC (Logical Link Control) 	(2.2)

  - MAC (Media Access Control) 	(2.1)

- Física		(1)

# Comparacion OSI-TCP/IP

- En OSI primero fue el modelo, después los protocolos; en TCP/IP primero fueron los protocolos, luego el modelo

- En OSI el modelo es bueno, los protocolos malos; en TCP/IP ocurre al revés

- En OSI los productos llegaban tarde, eran caros y tenían muchos fallos

- En TCP/IP los productos aparecían rápido, estaban muy probados (pues los usaba mucha gente), y a menudo eran gratis.