# Transmision de datos (Señal y ruidos)

## Conceptos generales

- Datos: cualquier entidad capaz de transportar información

- Señales: son representaciones eléctricas o electromágneticas de los datos

- Señalización: es el hecho de la propagación física de las señales a través de un medio adecuado.

- Transmisión: comunicación de datos mediante la propagación y el procesamiento de señales

## Datos Analógicos y Digitales

- Datos analógicos: son datos que pueden tomar valores en un intervalo continuo.
Ejemplos:

  - Video

  - Voz

- Datos digitales: son datos en valores binarios que representan caracteres.

## Señales analógicas y digitales

- Señal analógica: es una onda electrómagnetica que varia continuamente y que según sea su espectro, puede propagarse a través de una serie de medios.

- Señal digital: es una secuencia de pulsos de tensión que se pueden transmitir a través de un medio conductor.

  - Ventajas:

    - Es más económica que la analógica

    - Menos suceptible al ruido

  - Desventajas:

    - Sufren mas atenuaciones.

Los datos se pueden transmitir de cualquier manera en cualquier señal

- Dato analógico --------- Señal analógica

- Dato digital -------------- Señal analógica

- Dato analógico ----------- Señal digital

- Dato digital --------------- Señal digital

## Transmisión analógica y digital

- Transmisión analógica: es una forma de transmitir señales analógicas con independencia de su contenido; las señales pueden representar datos analógicos o datos digitales.

- Transmisión digital: es dependiente de su contenido. Se puede transmitir a una distancia limitada.

## Dificultades en la transmisión

- La atenuación: es la reducción de la energía de la señal a medida que avanza en distancia

  - En medios guiados

  - En medios no guiados

- La distorsión de retardo: fenómeno debido a que la velocidad de propagación de una señal a través de un medio guiado varía con la frecuencia.

- El ruido: para cualquier dato transmitido , la señal recibida consistirá en la señal transmitida modificada por las distorciones introducidas en la transmisión, ademas de las introducidas entre el receptor y el transmisor

## Ruido

- Correlacionados: existen cuando la señal esta presente.

  - Ruido de intermodulación

- No Correlacionados: independientes de la señal

  - Internos:

    - Térmico

  - Externos:

    - Impulsivo

    - Solar

    - Motores

## Relación señal a ruido

- S/N: es la relación que vamos a utilizar para poder representar cuanto ruido tenemos en una señal.

- Normalmente la expresamos en dB (decibeles)

- Son valores de potencia, pero también pueden ser expresados en valores de tensión o corriente.

- Mientras mayor es el valor, mejor es nuestro sistema.

## Factor de ruido

- Es la relación que existe entre las relaciones de señal a ruido entre la entrada y la salida de un equipo amplificador

- F = (S/N)ent / (S/N)sal mayor o igual a uno

## Capacidad del canal

- Se denomina a la velocidad máxima a la que se pueden transmitir los datos en un canal, o ruta de comunicaciones de datos, bajo unas condiciones dadas.

- Velocidad de transmisión: velocidad expresada en bits por segundo (bps), a la que se pueden transmitir los datos

- El ancho de banda: éste estará limitado por el transmisor y por la naturaleza del medio de transmisión; se mide en ciclos por segundo o hercios.

- El ruido: nivel de ruido a través del camino de transmisión.

- La tasa de errores: tasa a la que ocurren los errores. Se considera que ha habido un error cuando se recibe un 1 habiendo transmitido un 0. o viceversa

# Fenómenos en la transmisión

## Mediciones relativas

### Ganancia entre potencias

### Ganancia entre tensiones

### Perdida (-ganancia)

o

## Mediciones absolutas

### Ganancia absoluta en potencia

puede estar escrito como PotenciadBW

### Ganancia absoluta en tensión

Recordar de física P=V2R

## Calculo del ruido térmico

### Densidad de potencia del ruido térmico

T en kelvin

Representa la potencia erogada por unidad de frecuencia, es decir por cada hercio o para una banda de ancho igual a 1 Hz; de allí el nombre de densidad.

### Potencia del ruido térmico

B = ancho de banda en Hz, T en kelvin

## Relacion señal ruido

## Factor de ruido

Es adimensional y se puede utilizar para analizar el concepto de ruido interno:

o

## Indice de ruido

Es el factor de ruido expresado en modo logarítmico