# Fourier

## Señal onda cuadrada

## Señales periódicas no senoidales

En esencia, toda onda repetitiva formada por más de una onda senoidal o cosenoidal relacionada armónicamente, es una onda no senoidal o una onda periódica compleja. Para analizar una onda periódica compleja es necesario usar la serie de Fourier.

## Forma simple de Fourier

Las series de Fourier se usan en el análisis de señales, para representar por componentes senoidales a una onda periódica no senoidal y cambiando el análisis desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia

## Señales periodicas no senoidales

la función está compuesta por un independiente, que representa el valor promedio o componente continua de la onda más una sucesión de términos senoidales y cosenoidales

- el primer par (sen, cos) acompañados por sus factores (A1, B1) representa a la fundamental

- cada uno de los sucesivos pares representa una armónica

Con 3 armonicos puedo determinar un 1 y un 0, para el mundo digital con estos 3 es suficiente:

La amplitud de la f0 es muy grande por lo que es probable que una señal pueda ser representada por esa frecuencia, por ejemplo una cuadrada entre -1 y 1. Una cuadrada entre 1 y 0 ya no se puede

### Relación entre ancho de pulso =τ y periodo = T

El ciclo de trabajo es cuanto tiempo es positivo respecto al periodo T

La serie de Fourier de esta señal PNS es:

Funcion SINC:

A pulso mas pequeño, necesito mayor ancho de banda

Efectos de reducir la relación τ/T:

## Conclusiones

- La señal que pretendemos generar como una onda rectangular, podría realmente tener esta forma sólo en un sistema ideal.

- El desarrollo por Fourier nos muestra que en la realidad, la señal es sólo parecida a la ideal. Será más parecida cuantos más componentes espectrales incluyamos en la señal transmitida.

- No se puede incluir infinitos componentes espectrales en la señal transmitida porque el canal real no lo toleraría.

- No es necesario que la onda resultante real sea una onda rectangular, sino sólo lo suficiente como para que los sistemas digitales puedan reconstruir la información.

## Ancho de banda

- Siendo los canales de comunicaciones reales y no ideales, todos tienen un ancho de banda finito.

- un canal se comportará como un filtro para la señal generada.

- Filtro = elemento que permite pasar sólo un conjunto de frecuencias:

  - Pasa bajos

  - Pasa altos

  - Pasa banda

- Podemos imaginar al canal de comunicación como un filtro pasa bajos que tiene una frecuencia de corte conocida.

# Tecnicas para la codificación de señales pt2 (Digital Digital)

## Algunos términos

- Transmisión analógica: se basa en una señal continua de frecuencia constante denominada señal portadora.

- Modulación: es el proceso de codificar los datos generados por la fuente en la señal portadora de frecuencia fc

- Señal en banda base: es la señal de entrada, que puede ser analógica o digital.

## Datos digitales, señales digitales:

- Señal digital:

  - Pulsos de tensión discretos y continuos.

  - Cada pulso es un elemento de la señal.

  - Los datos binarios se transmiten codificando cada bit en los elementos de señal.

  - El caso mas sencillo, habrá una correspondencia uno a uno entre los bits y dichos elementos.

### Tipos de transmisión de señal

- Unipolar: Todos los elementos de señal tienen el mismo signo algebraico.

- Polar: Un estado lógico se representa mediante un nivel positivo de tensión y el otro con un negativo.

- Bipolar: Un estado lógico se representa con un valor nulo de tensión y el otro estado lógico se representa en forma alternada por valores +V y -V

#### Unipolar

Defectos:

Sincronización: defecto (en cadenas largas de 1 o ceros se pierde la sincronización)

Ancho de banda:

Componente continua: defecto, vale 0.5 (valor de amplitud máxima contra valor de amplitud mínimo)

#### Polar

Componente continua: 0

Sincronizacion: defecto, se pierde en largas cadenas de 0 o 1

Ancho de banda: menor que todas

#### Bipolar

Componente continua: 0

Sincronización: buena, es autosincronizante en 1s, pero si tengo cadenas largas de 0 no es buena

Ancho de banda: Requiere mas ancho de banda que la polar pero menos que la unipolar

#### Como mejorar la unipolar en sincronización (u+rz)

Divido el pulso en 2, si es 1 envio un 1 y un 0 y si es 0, envio un 0 y un 0

La componente continua pasa a ser 0.25, ya que en promedio, si tomo 10 00 me da 0.25

Necesita mas ancho de banda pero sincroniza la señal

Esta señal se llama unipolar positiva con retorno a 0 U+RZ

#### Si quiero que la polar se autosincronize en 0 y 1 (P RZ)

Polar con retorno a 0

#### Si quiero que la bipolar mejore

Hdb3, b8zs, etc, hay muchas codificaciones sustitutivas distintas

No se aplica retorno a 0

No sirve aplicar el retorno a cero porque necesito mas ancho de banda y no mejora la sincronización de ceros.

## Terminos

- Velocidad de transmisión
Es la velocidad expresada en bit por segundo, a la que se transmiten los datos.

- Duración o ancho de bit
Es el tiempo empleado en el transmisor para emitir un bit. Para una velocidad R, el tiempo es 1/R

- Velocidad de modulación
Velocidad a la que cambia el nivel de la señal.
Medida en baudios: elemento de señal por segundo

- Marca y espacio
Binario 1 y binario 0, respectivamente

## Comparacion de esquemas de codificación

- Espectro de la señal

  - Ausencia de componentes de alta frecuencia significa que se necesita menos ancho de banda para su transmisión

  - Ausencia de componente de continua

  - Concentrar la potencia en el centro del ancho de banda de la señal transmitida

- Sincronización

  - Sincronizar el emisor con el receptor

  - Reloj externo

  - Sincronización basado en la señal transmitida

- Detección de errores

  - Detectar errores en la capa física

- Inmunidad al ruido e interferencias:

  - Algunos códigos exhiben un comportamiento superior que otros en presencia de ruido.

- Costo y complejidad

  - Alta velocidad significa alto costo.

  - Algunas técnicas utilizan velocidades de modulación mayores a la velocidad de transmisión de datos reales.

## Esquemas de codificación

- Codificación no sustitutiva

  - No retorno a cero(NRZ-L)

  - No retorno a cero invertido (NRZI)

  - Bipolar -AMI

  - Pseudoternary

  - Manchester

  - Diferencia Manchester

- Codificación sustitutiva

  - B8ZS

  - HDB3

  - 2B1Q

### No sustitutivas

#### No retorno a cero (NRZ-L)

- Dos diferentes voltajes para 0 y 1

- Voltaje constante durante el intervalo

  - No cambia Ej. No retornca a cero el voltaje

- e.g. Ausencia de tensión puede usarse para representar un 0 binario

- Lo mas frecuente, un voltaje negativo para un valor binario y un voltaje positivo para el otro.

#### Retorno a cero (RZ)

- A mitad del intervalo el valor cae a cero.

- El voltaje no es contaste durante el intervalo.

- Esta técnica se puede usar para la Polar, Unipolar y la bipolar.

#### No retorno a cero invertido

- Voltaje constante durante la duración de un bit.

- Los datos codifican mediante la presencia o ausencia de una transición de la señal al principio del intervalo de duración de un bit.

- Un 1 se codifica mediante la transición (bajo a alto o alto a bajo) al principio del intervalo de señalización.

- Un 0 se representa por la ausencia de transición.

- A esta técnica normalmente la llamamos codificación diferencial.

#### Codificacion diferencial

- Los datos son representados por cambios entre los elementos adyacentes.

- Es mas seguro detectar cambios de niveles en presencia de ruido.

- En esquemas de transmisión complejos, invertir la polaridad de los cables significa cambiar los datos, en diferencial no.

#### Ventajas y desventajas de NRZ

- Ventajas

  - Sencillas de implementar

  - Poco ancho de banda

- Desventajas

  - Mucha componente de continua

  - Perdida de sincronía.

#### Binario Multinivel

- Usa mas de nos niveles.

- Bipolar-AMI (Alternate Mark Inversión)

  - Cero representado como ausencia de señal.

  - Uno representado por un valor positivo o negativo de voltaje.

  - El uno es alternado en polaridad

  - No existe perdida de sincronismo si hay secuencia de unos, pero si se pierde sincronismo si hay secuencia de ceros.

  - No existe componente de continua.

  - Bajo ancho de banda

  - Fácil detección de errores.

- No es tan eficiente como NRZ

  - Cada elemento de la señal solo representa un bit

  - En un sistema de 3 niveles podría representar log23 = 1.58 bits

  - El receptor debe distinguir entre tres niveles (+A, -A, 0)

#### Pseudoternario

- Uno representa ausencia de señal.

- Cero representa la alternancia de voltajes positivos.

- Ninguna ventaja con respecto a bipolar-AMI

#### Bifase

- Manchester

  - Transición en medio de cada periodo de bit

  - La transición sirve como reloj y dato

  - Bajo a Alto representa un uno

  - Alto a Bajo representa un cero

  - Usado por IEEE 802.3

- Manchester Diferencial

  - La transición a mitad de bit es solo para sincronismo

  - La codificación de un cero se representa por la presencia de una transición.

  - Si no hay transición al periodo de un bit, representa un uno

  - Usado por IEEE 802.5

##### Ventajas y desventajas

- Desventajas

  - Necesita una transición por bit transmitido

  - La velocidad de modulación es el doble que una NRZ

  - Requiere mayor ancho de banda.

- Ventajas

  - Sincronization en medio del bit transmitido (autosincronismo)

  - No tiene componente en continua

  - Detección de errores

#### Velocidad de modulacion

En general, D = R / L = R / Log 2 (M) [baudios]

D = Velocidad de modulación en baudios
R = Velocidad de transmisión en bps
M = Número de elementos de señalización diferentes = 2 ^L
L = Número de bits por elemento de señal

### Sustitutivas

Tecnicas de aleatorización

- Evitar la componente continua

- Evitar las secuencias largas que correspondan a niveles de tensión nula.

- No reducir la velocidad de transmisión de los datos.

- Tener capacidad para detectar errores.

- Algunas técnicas: B8ZS — HDB3 — 2B1Q — 4B3T

#### B8ZS

- Bipolar con sustitucion de 8 ceros.

- Basado en una bipolar-AMI

- Si aparece un octeto con todos ceros y el último valor de tensión anterior a dicho octeto fue un positivo, dicho octeto se codifica como 000+-0-+

- Si aparece un octeto con todo ceros y el último valor de tensión anterior a dicho octeto fue un negativo, dicho octeto se codifica como 000-+0+-

- Causa dos violaciones al código AMI

- Es muy poco probable que sea producido por ruido

- Receptor detecta e interpreta como un octeto de todos ceros.

#### HDB3

- High Density Bipolar 3 Zeros

- Based on bipolar-AMI

- Cadena de 4 ceros son reemplazadas, por cadenas que tienen uno o dos pulsos.

pulsos bipolares = (unos)