- Configuracion

  - enable

  - configure terminal

  - show interfaces fastethernet0/1, 2, 3, 4 …
veo las mac de cada puerto en un switch

  - arp -a
permite ver la tabla de mac addresses almacenada en mi pc

  - show mac address-table
ver mac almacenadas de los switch

- root bridge

  - show spanning-tree
para ver el cual es el root bridge (mac en sección root id)

  - spanning-tree vlan 1 priority 4096
para cambiar un switch para que sea root bridge

- VLANs

  - vtp domain ?

  - vtp password ?

  - vtp mode ?
puede ser client, server o transparent

- Configuracion de puertos

  - interface range fa0/1-3
selecciona los puertos 1-3

  - channel-protocol lacp

    - channel-group 1 mode ?
active y passive

  - channel-protocol pagp

    - channel-group 1 mode ¿
auto y desirable

  - show etherchannel summary

  - show etherchannel port-channel