Ejercicios

1)Descargar de E-FICH la topología EjVTP.pkt y realizar las siguientes configuraciones

Switch 5 modo servidor dominio UNL

Switch 0 modo cliente

Switch 2 modo servidor dominio REDES

Switch 1 modo cliente

Switch 4 modo cliente

Configurar:

VLAN 30 Finanzas dominio UNL

VLAN 10 LAB1 dominio REDES

En la VLAN Finanzas están las PCs:

PC0 y PC2

En la VLAN LAB1 están las PCs:

PC3, PC4 y PC6

Las PCs se encuentran configuradas con sus respectivas IPs.

Puntos a evaluar:

- Las VLAN deben crearse en el switch servidor y los switches clientes bajar esa configuración por cada dominio.

- Todas las PCs dentro de la misma VLAN deben tener conectividad.

- PC5 y PC1 deben tener conectividad sin estar en la VLAN 10 y VLAN 30

Luego realizar un LACP de 4 canales entre Switch 4 y Switch 3

Una vez finalizada la configuración de LACP la PC7 debe tener conectividad con PC5 y PC1.

2)

I) Ejercicio de SpanningTree (Trabajar con el simulador PT y grabar frecuentemente)

a) Bajar de E-FICH, la topología STP_B.pkt

b) Configurar las PC’s, con las IP’s y MASK, de acuerdo a la siguiente tabla

| PC | IP | MASK |
| --- | --- | --- |
| 0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| 1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
| 2 | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 |
| 3 | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 |

c) Determinar los Números, de Mac y de Switch, del Root Bridge (RB)

RB: MAC = 0001.4327.2A7E

Switch = Switch3

d) Configurar el Switch2 como RB

e) Configurar el/losSwitches, de tal manera, que al ejecutar el comando PING, en la PC1 (PC>ping 192.168.1.1), vaya por el camino PC1 – Switch5–Switch3 – Switch1 – Switch0 – Switch2 – PC0 (ida y vuelta)

f) Configurar el/los Switches, de tal manera, que al ejecutar el comando PING, en la PC2 (PC>ping 192.168.1.1), el mensaje vaya por el camino PC2 – Switch4 –Switch1 – Switch0 – Switch2 – PC0 (ida y vuelta)

II) Preguntas: responder las siguientes afirmaciones por V ó F.

- V - En un switch no administrable, por lo gral, no poseen el STP (V/F)

- F - El BPDU, en un enlace, no reduce el ancho de banda (V/F)

- V - La configuración de RSTP, implica que se saltea los estados de listening y learning (V/F)

- F - En un Switch, con el rol de Non – Root -Bridge, todos sus puertos poseen el rol de Puerto Designado (DP) (V/F)

- V - A través del puerto, como PR, se llega con menor costo a un puerto del RB (V/F)

- F - Las únicas combinaciones posibles, de roles de puerto son: DP-----NDP y DP----RP (V/F)

- V - Al configurar la prioridad de puerto, se determina el PR, en switch que no es el RB (V/F)

- V - En distintas VLAN, puede haber distintos RB (V/F)

- V - Los puertos ALT, son puertos no designados (V/F)

- V - Si se está, ejecutando el algoritmo STA, en una red conmutada, puede haber caminos redundantes, pero siempre se usa uno solo, para enviarse mensajes entre switch y switch  (V/F)

Adjuntar en el mail los siguientes archivos:

- Ej1_apellido.pkt

- Ej2_apellido.pkt

- Ej2_apellido_rtas.doc o pdf

Enviarlo a los dos docentes de la práctica, por la plataforma E-FICH