TEMA C

- Dado el siguiente diseño de red realizar: (20 Puntos)

  - Cree las vlan A, B y C en todos los switches

| ID Vlan | Name |
| --- | --- |
| 10 | vlanA |
| 20 | vlanB |
| 30 | vlanC |

  - Configure los Root Bridge de la siguiente manera:

    - Vlan A – Switch 3

    - Vlan B – Switch 0

    - Vlan C – Switch 1

  - Configure la PC en vlans

| ID Vlan | Name | PC’s |
| --- | --- | --- |
| 10 | vlanA | 1 y 5 |
| 20 | vlanB | 2 y 6 |
| 30 | vlanC | 3 y 4 |

| PC | IP |
| --- | --- |
| 1 | 192.168.1.1 |
| 2 | 192.168.1.2 |
| 3 | 192.168.1.3 |
| 4 | 192.168.1.4 |
| 5 | 192.168.1.5 |
| 6 | 192.168.1.6 |

Tiene que haber conectividad (ping) entre las PCs de la misma vlan.

Responder:

- Que puertos son los root port de cada switch por vlan?

| Name | Switch / RP | Switch / RP | Switch / RP |
| --- | --- | --- | --- |
| vlanA |  |  |  |
| vlanB |  |  |  |
| vlanC |  |  |  |