Capacidad del Canal - Nyquist y Shannon.

Fórmulas que pueden llegar a utilizar:

Baudrate = 2 ΔF (KHz)= Kbaudios (1)

Corresponde a señales con dos niveles de tensión

Bitrate teórico = ΔF (KHz) x log 2 (1+S/N) = Kbps (2)

La fórmula anterior considera únicamente el “Ruido Blanco” (Ruido Térmico). Como hay más clases de ruido (Impulsivo, Diafonía, etc), siempre se alcanzan velocidades menores

Bitrate real = 2ΔF x log 2 m donde m <= mmax y m = 2 ^ n (3)

m = cantidad de estados modulados y n = cantidad de bits que transporta cada símbolo

mmax = raiz (1+S/N) (4)

- Calcular el baudrate y el bitrate teórico que puede alcanzar como máximo un enlace que pretende utilizar un canal de ancho de banda de 4 KHz y de S/N de 35 dB.

Respuesta: Baudrate = 8 Kbaudios ; Bitrate teórico = 46,5088 Kbps.

- Si se desea transmitir a través de un modem digital una señal de voz que se encuentra entre los 4.5 y 5.5 Hz, cuál será la capacidad de transmisión (BitRate Real de trasmisión), si el modem digital transmite,  8 caracteres a la vez.

Respuesta: C = 6 bps

- Se tiene un canal de 128 Kbps (ΔF), sobre el cual se transmite una señal con 4 niveles de discretización. Se necesita disminuir el canal a la mitad de su capacidad (64 Kbps), pero manteniendo la velocidad de trasmisión de la señal, constante. Para lograr lo anterior. ¿Cuál será la cantidad de niveles, en los cuales debería ser discretizada la señal, según el teorema de Nyquist ?.

Respuesta: M = 16

- ¿Cuál es el SNR, en dB, necesario para un dispositivo periférico (una impresora, por ejemplo), si se supone una capacidad máxima del canal de 4Kbps (BitRate Teórico), con un ancho de banda de 500 Hz?

Respuesta: SNRdB=24 dB

- Determinar el máximo bitrate real que puede desarrollar un módem 32-PSK sobre un canal con los parámetros del punto anterior. Respuesta:

Respuesta: Bitrate real = 40 Kbps.

- Un módem trabaja en modo 4-PAM logrando velocidades de 64 Kbps. Calcular cuál será el ancho de banda necesario considerando al canal ideal.

Respuesta: ΔF = 16 KHz

- Determinar la máxima velocidad binaria en Kbps con que transmitirá un módem 64-QAM sobre un canal de 50 KHz de ancho de banda que tiene una relación señal a ruido de 5,2x10^4 veces.

Respuesta: El módem puede operar como máximo al Bitrate real = 600 Kbps

- Un módem tiene la capacidad de reconfigurarse si las condiciones de la línea lo requieren, usando 64-QAM; 32-QAM; 16-PSK y 8-PSK, todas sin compresión, y trabaja sobre una línea de 4 KHz con una tasa S/N de 37 dB. Determinar cuál será la máxima velocidad binaria real si el ruido en la línea se duplica.

Respuesta: bitrate real = 40 Kbps