UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL – INGENIERIA EN INFORMATICA

|  |  | CÁTEDRA DE REDES Y COMUNICACIONES DE DATOS I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Práctica – Examen parcial 1 virtual – |  | FECHA: 04/11/2020 |  |  |  |  |  |
| Apellido |  | Nombre |  |  | Hojas* |  |  | Firma |
|  |  |  |  |  | *Indique cuántas hojas envió. |  |  |  |

PUEDE IMPRIMIR EL EXAMEN Y ENVIAR UN PDF ESCANEADO O PUEDE TRABAJAR EN EL EXAMEN EDITABLE Y ENVIAR EN PDF. ESCRIBA PROLIJO YA QUE, SI LA LETRA NO SE ENTIENDE, SE CONSIDERARÁ ERRÓNEO EL EJERCICIO.

Ejercicio 1

Tecnología ADSL (versión 2).

DNI (complete): 39579187

Considerando la banda 30-460 KHz para el canal ascendente y 460-2201.6 KHz para el descendente y de acuerdo a las tablas y teniendo como datos que el valor de potencia de transmisión del modem es 5 dBm, la sensibilidad del DSLAM receptor es -35 dBm (no considerar otro tipo de perdidas), la distancia entre DSLAM y modem es variable y en metros, por lo tanto hay que calcularla de la siguiente forma: tome los últimos 3 números de su DNI y sume 2000 (ejemplo: mi DNI termina en 755 => 2000 + 755 = 2755 m es la distancia a considerar), calcular:

SEÑAL / RUIDO

| Rangos | Frecuencia (KHz) | S/N |
| --- | --- | --- |
| A | 30 – 262,2 | 32 dB |
| B | 262,2 – 601,9 | 29 dB |
| C | 601,9 – 1100,7 | 24 dB |
| D | 1100,7 – 1599,5 | 21 dB |
| E | 1599,5 – 2201,5 | 15 dB |

- Cantidad de Canales:

  - Por rango.

  - Ascendentes.

  - Descendentes.

ATENUACIÓN

| Rangos | Frecuencia (MHz) | dB/100m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 – 0,5117 | 0,90 |
| 2 | 0,5117 – 1,0707 | 1,15 |
| 3 | 1,0707 – 1,2427 | 1,25 |
| 4 | 1,2427 – 1,4577 | 1,39 |
| 5 | 1,4577 – 1,6297 | 1,55 |
| 6 | 1,6297 – 1,8877 | 1,75 |
| 7 | 1,8877 – 2,2015 | 1,90 |

- El BitRate teórico de canales ascendente y descendente

- Determinar rango de canales activos e inactivos por distancia

- Determinar BitRate real (m-aria) ascendente y descendente.

- 1. Por rango:

Rango A: (262.2 - 30) = 232.2 KHz / 4.3 KHz = 54 canales c/ 32 dB

Rango B: (601.9 – 262.2) = 339.7 KHz / 4.3 KHz = 79 canales c/ 29 dB

Rango C: (1100.7 – 601.9) = 498.8 KHz / 4.3 KHz = 116 canales c/ 24 dB

Rango D: (1599.5 – 1100.7) = 498.8 KHz / 4.3 KHz = 116 canales c/ 21 dB

Rango E: (2201.5 – 1599.5) = 602 KHz / 4.3 KHz = 140 canales c/ 15 dB

2. Ascendentes:

30-460 KHz para el canal ascendente.

Rango A: 54 canales

El rango “B” se debe dividir, una parte para canales ascendentes y otra para descendentes.

Rango B’: (460 – 262.2) = 197.8 KHz / 4.3 KHz = 46 canales

3. Descendentes:

460-2201.6 KHz para el descendente.

Rango B’’: (601.9 – 460) = 141.9 KHz / 4.3 KHz = 33 canales

Rango C: 116 canales

Rango D: 116 canales

Rango E: 140 canales

- BitRate teórico de canales ascendente y descendente.

Rango A: 4,3*log21+ 1032db/10=45.71 Kbps por canal

Rango B’: 4,3*log21+ 1029db/10=41.43 Kbps por canal

Bitrate ascendente: 54 canales*45.71 Kbps+46 canales*41.43 Kbps=4374,12 Kbps

Rango B’’: 4,3*log21+ 1029db/10*33 canales=1367,26 Kbps

Rango C: 4,3*log21+ 1024db/10*116 canales=3979,60 Kbps

Rango D: 4,3*log21+ 1021db/10*116 canales=3485,34 Kbps

Rango E: 4,3*log21+ 1015db/10*140 canales=3026,74 Kbps

Bitrate descendente: 1367,26 Kbps+ 3979,60 Kbps+ 3485,34 Kbps+ 3026,74 Kbps =11858,94 Kbps

- Determinar rango de canales activos e inactivos por distancia.

d = 2187 m

Potencia = 5 dBm

Sensibilidad receptor = -35 dBm

Atenuación = 5 dBm – (-35 dBm) = 40 dBm

40 dBm / 2187 m = 0.01828 dBm/m = 1.8289 dBm/100 m

Por tabla, los canales activos serán los que se encuentran hasta la frecuencia 1.8877 MHz o 1887.7 KHz.

Como se permite solo hasta 1887.7 MHz, el rango “E” queda dividido en dos, 67 canales activos y el resto inactivos (que no pueden ser utilizados para esa distancia y esa potencia).

- Determinar BitRate real (m-aria) ascendente y descendente.

Primero calculamos el m-aria o Mmax por rango y vemos cual es la potencia de 2 más cercana.

10(S/N)/10 es para hacer adimensional S/N.

Mmax = (1 + S/N)1/2

Rango A: 1+ 1032db/101/2=39.82  ->  32 QAM

Rango B: 1+ 1029db/101/2=28.20  ->  16 QAM

Rango C: 1+ 1024db/101/2=15.88  ->  8 QAM

Rango D: 1+ 1021db/101/2=11.26  ->  8 QAM

Rango E: 1+ 1015db/101/2=5.71  ->  4 QAM

Ahora, para el cálculo del bitrate real usamos esos Mmax con QAM para cada rango, contemplando solo los rangos activos.

Bitrate real ascendente:

Rango A: 54*2*4.3* log232 = 2322 Kbps

Rango B’: 46*2*4.3* log216 = 1582,4 Kbps

Rango A + B’ = 2322 Kbps + 1582,4 Kbps = 3904,4 Kbps

Bitrate real descendente:

Rango B’’: 33*2*4.3* log216 = 1135,2 Kbps

Rango C: 116*2*4.3* log28 = 2992,8 Kbps

Rango D: 116*2*4.3* log28 = 2992,8 Kbps

Rango E’: 67*2*4.3* log24 = 1152,4 Kbps

B’’+C+D+E’ = 8273,2 Kbps

Siempre el bitrate real es menor que el bitrate teórico.

No escribir debajo de esta línea

Enviar lo producido en formato PDF a las direcciones mar.tom.gen@gmail.com y francocian@gmail.com

. Tiempo de realización 1 ½ horas.

1	2	NOTA

25	25

Firma del Profesor

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL – INGENIERIA EN INFORMATICA

|  |  | CÁTEDRA DE REDES Y COMUNICACIONES DE DATOS I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Práctica – Examen parcial 1 virtual – |  | FECHA: 04/11/2020 |  |  |  |  |  |
| Apellido |  | Nombre |  |  | Hojas* |  |  | Firma |
|  |  |  |  |  | *Indique cuántas hojas envió. |  |  |  |

PUEDE IMPRIMIR EL EXAMEN Y ENVIAR UN PDF ESCANEADO O PUEDE TRABAJAR EN EL EXAMEN EDITABLE Y ENVIAR EN PDF. ESCRIBA PROLIJO YA QUE, SI LA LETRA NO SE ENTIENDE, SE CONSIDERARÁ ERRÓNEO EL EJERCICIO.

Ejercicio 2:

RadioEnlace

| Un ISP instalará un radioenlace, para vincular un cliente, en la periferia de la ciudad. Del lado del CLIENTE se utilizará la estructura de un tanque de agua, de una altura h2 m, sobre el nivel del terreno, que permite instalar una antena parabólica, con un radio r2 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Del lado del ISP, se instalará otra antena parabólica, de radio r1 m, sobre la terraza de un edificio, que está a una altura h1 m, sobre el nivel del piso La distancia recta, ente ambas antenas es de D Km. El cliente se encuentra a H2 m del nivel del Mar y el ISP a H1 m. Se pide: a) Verificar la zona de Fresnel (60 % del radio de Fresnel libre), si a las d1 Km del ISP, existe un monte arbóreo de h metros, sobre una superficie de terreno, que se encuentra a H m sobre el nivel del mar (no considerar la curvatura de la tierra). b) Calcular la Factibilidad Técnica, considerando las condiciones de terreno A y de clima B y el objetivo de confiabilidad es del 99.99 %. De las Pérdidas por alimentación, considerar únicamente la atenuación por distancia c) En el caso de que no sea factible el enlace, por el inciso a ó por el b ó por ambos, redacte, que medidas adoptaría para que sea factible ( se debe cumplir a y b) Los datos, para cada alumnx, lo van a encontrar en la plataforma, dentro del archivo: Listado_alumnos_redes_I_2020.docx o en su versión en PDF d1 va hasta “H”, está mal en la gráfica. Tenemos que calcular Ad, formado por h2+H2 + el pedacito de arriba que se puede calcular por trigonometría. D = 14 km d1 = 6000 m d2 = 8000 m H = 10 m h = 10 m H1 + h1 = 85 m H2 + h2 = 50 m F = 2,40E+00 GHz r= 17,32*d1*d2f*D r= 17,32*6000m*8000m2,40 GHz*14km= 353,54 m 353,54 m*0.6=212,124 m - A la altura del monte arbóreo se le debería restar los 212,124 m y comprobar. - Para que sea factible, se podría cambiar el receptor por uno más sensible, cambiar el transmisor por uno más potente o cambiar las antenas por unas con mayor eficiencia. |  |  |  |  |

No escribir debajo de esta línea

Enviar lo producido en formato PDF a las direcciones mar.tom.gen@gmail.com y francocian@gmail.com

. Tiempo de realización 1 ½ horas.

1	2	NOTA

25	25

Firma del Profesor