Ejercicios

1)Descargar de E-FICH la topología EjVTP.pkt y realizar las siguientes configuraciones

Switch 5 modo servidor dominio TIENDA

Switch 0 modo cliente

Switch 4 modo servidor dominio SISTEMAS

Switch 1 modo cliente

Switch 2 modo cliente

Configurar:

VLAN 20 PRODUCCIÓN dominio TIENDA

VLAN 50 CONTABLEdominio SISTEMAS

En la VLAN PRODUCCIÓN están las PCs:

PC0 y PC2

En la VLAN CONTABLE están las PCs:

PC3, PC4 y PC6

Las PCs se encuentran configuradas con sus respectivas IPs.

Puntos a evaluar:

- Las VLAN deben crearse en el switch servidor y los switches clientes bajar esa configuración por cada dominio.

- Todas las PCs dentro de la misma VLAN deben tener conectividad.

- PC5 y PC1 deben tener conectividad sin estar en la VLAN 20 y VLAN 50 y sin crear VLAN nuevas.

Luego realizar un LACP de 3 canales entre Switch 2 y Switch 3

Una vez finalizada la configuración de LACP la PC7 debe tener conectividad con PC5 y PC1 sin estar en la VLAN 20 o VLAN 50

2)

I) Ejercicio de SpanningTree (Trabajar con el simulador PT y grabar frecuentemente)

a) Bajar de E-FICH, la topología STP_A.pkt

b) Configurar las PC’s, con las IP’s y MASK, de acuerdo a la siguiente tabla

| PC | IP | MASK |
| --- | --- | --- |
| 0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| 1 | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 |
| 2 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
| 3 | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 |

c) Determinar los Números, de Mac y de Switch, del Root Bridge (RB):

SWITCH 4. MAC: 0001.C715.CB2B

d) Configurar el Switch2 como RB

e) Configurar el/los Switches, de tal manera, que al ejecutar el comando PING, en la PC1 (PC>ping 192.168.1.2), vaya por el camino PC1 – Switch3 - Switch0 – Switch1 – Switch2 – PC2 (ida y vuelta)

f) Configurar el/los Switches, de tal manera, que al ejecutar el comando PING, en la PC3 (PC>ping 192.168.1.2), el mensaje vaya por el camino PC3 – Switch4 - Switch0 – Switch1 – Switch2 – PC2 (ida y vuelta)

II) Preguntas: responder las siguientes afirmaciones por V ó F.

- Dentro de una misma VLAN, puede haber más de un RB (V/F). Falso.

- El Switch, que posee el rol de RB, es el único Switch, que tiene todos sus puertos designados (V/F). Falso.

- El RB, no posee ningún puerto, con el rol de Root Port (RP) (V/F). Verdadero.

- En un Switch, con el rol de Non –Root -Bridge, todos sus puertos poseen el rol de Designado (DP) (V/F). Falso.

- A través del puerto, como PR, se llega con menor costo a un puerto del RB (V/F). Verdadero.

- Las únicas combinaciones posibles, de roles de puerto son: DP-----NDP y DP----RP (V/F). Falso.

- Al configurar la prioridad de puerto, se determina el RP, en un switch que no es el RB (V/F). Verdadero.

- En distintas VLAN, puede haber distintos RB (V/F). Verdadero.

- Los puertos ALT, son puertos no designados (V/F). Verdadero.

- Si se está ejecutando, el algoritmo STA, en una red conmutada únicamente, siempre los mensajes entre switches, se realizan por un solo camino (V/F). Falso.

Adjuntar en el mail los siguientes archivos:

- Ej1_apellido.pkt

- Ej2_apellido.pkt

- Ej2_apellido_rtas.doc o pdf

Enviarlo a los dos docentes de la práctica, por la plataforma E-FICH