VLAN y VTP

a) Baje del sitio, la Topología Eje_1_Pra_12.pkt . En la topología, están configuradas las PC’s, para que pertenezcan a la misma Red.

IP ADDRESS=192.168.1.X (X=1..12), SUBNET MASK=255.255.255.0

b) Configure el SW0, dentro de la pestaña VLAN Database, las siguientes VLAN’s, de acuerdo a la siguiente tabla.

| VLAN Number | VLAN Name |
| --- | --- |
| 10 | VLAN10 |
| 20 | VLAN20 |
| 30 | VLAN30 |

c) Asigne las distintas VLAN, a los puertos de la tabla siguiente, en el SW0

| VLAN Number | Port | Mode |
| --- | --- | --- |
| 10 | FastEthernet0/1 | Access |
| 20 | FastEthernet1/1 | Access |
| 30 | FastEthernet2/1 | Access |
|  | FastEthernet4/1 | Trunk |
|  | FastEthernet5/1 | Trunk |

d) En el SW0, configure el comando VTP, con el dominio FICH, clave FICH y modo SERVIDOR

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vtp mode server

Switch(config)# vtp domain FICH

Switch(config)# vtp password FICH

Switch(config)# end

e) En los conmutadores 1,2 y 3, configurar el comando VTP, con el dominio y clave, del inciso anterior, pero en modo CLIENTE. Luego compruebe en los mismos, que se puedan visualizar las VLAN’s creadas, en el SW0, dentro de VLAN Database

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vtp mode client

Switch(config)# vtp domain FICH

Switch(config)# vtp password FICH

Switch(config)# end

f) Para los SW1, 2 y 3, repita el inciso c

g) Compruebe la conectividad entre las PC’s de la misma VLAN

h) Compruebe la no conectividad entre PC’s de distinta VLAN

Grupo 1 (VLAN 10):

- PC0 (en SW1)

- PC3 (en SW3)

- PC6 (en SW2)

- PC9 (en SW0)

Grupo 2 (VLAN 20):

- PC1 (en SW1)

- PC4 (en SW3)

- PC7 (en SW2)

- PC10 (en SW0)

Grupo 3 (VLAN 30):

- PC2 (en SW1)

- PC5 (en SW3)

- PC6 (en SW2)

- PC11 (en SW0)

2)

| a) Realice con el PT, la topología que se indica, a la derecha |  |
| --- | --- |
| b) Configure las IP’s y las MASK, de las PC0..PC5, con 10.0.0.1..10.0.0.6 y con la misma MASK: 255.0.0.0 | c) Cree en el SW0, dos VLAN (10, VLAN10, 20 y VLAN20) |
| d) Asigne las VLAN, creadas en el ítem anterior, a los puertos Fa0/ 1 y Fa1/1, del mismo SW0 | e) Configure los puertos, que se enlazan entre SW’s, como Trunk |
| f) Configure en el SW0, el protocolo VTP (Domain= redes, password= redes y mode=Server) | g) Configure los SW1 y SW2, el protocolo VTP, de manera que reciban las VLAN, creadas en el SW0 |
| h) Compruebe la conectividad entre las PC’s de la misma VLAN | i) Compruebe la no conectividad entre PC’s de distinta VLAN |

ROUTER WIRELESS

3)

| a) Construya la topología de la derecha, con el PT |  |
| --- | --- |
| b) Configure el Server 0, de acuerdo las siguientes IP’s, que se muestran en la figura de la derecha |  |
| c) En el Router inalámbrico, configure la Interfaz de Internet, como muestra la figura de la derecha |  |
| d) Verifique que la PC, esté configurada en DHCP y haya recibido del dispositivo inalámbrico, la IP |  |
| e) En el Enrutador Inalámbrico, configure la pestaña Wireless, como muestra la figura de la derecha |  |

| f) En la PC0, cliqueen en PC wireless (recuadro en color rojo) |  |
| --- | --- |
| g) Configure de acuerdo a las siguientes pestañas, se se aprecian en la captura de la derecha |  |

Si todo se configuró correctamente, se debe poder realizar satisfactoriamente, un ping de la PC0 al Server0, pero no el recíproco, por la NAT

4)  ACCESS POINT

| a) Construya la topología de la derecha, con el PT |  |
| --- | --- |
| b) Configurar la PC0, como se muestra en la captura de la derecha |  |
| c) Configurar la PC1, como se muestra en la captura de la derecha |  |
| d) Configure el Port1 del AP, como muestra la ventana de la derecha |  |
| e) Configure las siguientes pestañas, de la PC1, como se aprecian en la captura de la derecha |  |

Si todo se configuró correctamente, se debe poder realizar satisfactoriamente, un ping de la PC0 a la PC1 y viceversa