- Sobre el número de MAC

- ¿Qué es nro. de MAC?

- ¿Qué elemento lleva el nro. de MAC?

- ¿Cómo está conformado?

- ¿Con que elemento del nro. de MAC, puedo obtener la empresa que lo fabricó?

- ¿Qué es el elemento extendido?

- ¿Con que comando, puedo averiguar el nro de MAC. Que hubiera, de un equipo (PC desktop, Tablet, Net/Notebook, Celular, etc)

- ¿Puedo encontrar la dirección IP de un dispositivo usando la dirección MAC?

- ¿Cómo encuentro el nro. de MAC, en un equipo Mac OS y/o Linux/Unix?

- ¿Qué es MA-L,MA-S, MA-M?

https://www.secureideas.com/blog/of-mac-addresses-and-oui-a-subtle-but-useful-recon-resource

https://macaddresslookup.io/es?search=0006.2A9A.6DC2

https://aruljohn.com/mac.pl

macvendorlookup.com

https://standards-oui.ieee.org/

https://macaddress.io/mac-address-lookup/o5Qvmvq6kd

- a) Baje del sitio, la Topología Eje_2_Pra_11.pkt,

b) Configure las PC's, de acuerdo a la siguiente tabla.

| Disp | IP in each PC | MASK in each PC |
| --- | --- | --- |
| PC0 | 192.158.1.2 | 255.255.255.0 |  |
| PC1 | 192.158.1.3 | 255.255.255.0 |  |
| PC2 | 192.158.1.4 | 255.255.255.0 |  |
| PC3 | 192.158.1.5 | 255.255.255.0 |  |
| PC4 | 192.158.1.6 | 255.255.255.0 |  |
| PC5 | 192.158.1.7 | 255.255.255.0 |  |
| PC6 | 192.158.1.8 | 255.255.255.0 |  |
| PC7 | 192.158.1.9 | 255.255.255.0 |  |
| PC8 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |  |

c) Compruebe la conectividad de PC a PC, con el comando ping X.X.X.X (nro de IP)

d) Transcribir de cada Switch, los nros. de MAC, de sus puertos

- Hacer pings entre las pcs conectadas a un mismo switch (ej: PC0 a PC1) para que el switch aprenda sus direcciones. Para hacer todos con todos y no ir 1 por 1:

  - Hacemos click en alguna pc.

  - Desktop

  - Command Prompt

  - Escribimos: ping 192.158.1.255 (depende la ip que tengamos)

- Hacer click en un switch

- Ir a pestaña CLI

- Presionar enter para activar consola

- Escribir enable y presionar enter

- Escribir el comando: show mac address-table y presionar enter

SWITCH0 (10: 1 switch 9 pcs)

SWITCH1 (11: 2 switchs 9 pcs)

SWITCH2 (10: 1 switch 9 pcs)

e) Transcribir la tabla MAC, de sus respectivos equipos

- Click en pc

- Desktop -> Command Prompt

- Escribir: ipconfig /all

- Physical Address es la dirección MAC de esa PC

PC0: 0002.4AC4.0669

PC1: 0004.9A13.BD83

PC2: 0001.C7B9.59E5

PC3: 0001.C9EC.4EA5

PC4: 0060.702A.7D05

PC5: 0003.E405.C85A

PC6: 0004.9A31.E35B

PC7: 000A.F384.5701

PC8: 00E0.B002.AE8C