Ejercicio 1

Tecnología ADSL (versión 1).

Considerandola banda 30-137.5 KHz para el canal ascendente y 137.5-1100.7 KHz para el descendente y de acuerdo a las tablas y teniendo como datos que el valor de potencia de transmisión del modem es 0 dBm, la sensibilidad del DSLAM receptor es -45 dBm (no considerar otro tipo de perdidas), la distancia entre DSLAM y modem es de 1800 m, calcular:

| SEÑAL / RUIDO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rangos | Frecuencia (KHz) | S/N |
| A | 30 – 42,9 | 25 dB |
| B | 42,9 – 60,1 | 22 dB |
| C | 60,1 – 146,1 | 17 dB |
| D | 146,1 – 683,6 | 19 dB |
| E | 683,6 – 1100,7 | 28 dB |

| ATENUACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rangos | Frecuencia (MHz) | dB/100m |
| 1 | 0 – 0,2967 | 1,3 |
| 2 | 0,2967 – 0,8728 | 1,8 |
| 3 | 0,8728 – 1,101 | 2,4 |

- Cantidad de Canales:

  - Por rango.

  - Ascendentes.

  - Descendentes.

- El BitRate teórico de canales ascendente y descendente

- Determinar rango de canales activos e inactivos por distancia

- Determinar BitRate real (m-aria) ascendente y descendente.

Ejercicio 2

Tecnología ADSL (versión 2).

Considerandolabanda 30-460 KHz para el canal ascendente y 460-2201.6 KHz para el descendente y de acuerdo a las tablas y teniendo como datos que el valor de potencia de transmisión del modem es 0 dBm, la sensibilidad del DSLAM receptor es -55 dBm (no considerar otro tipo de perdidas), la distancia en DSLAM y modem es de 2100 m, calcular:

| SEÑAL / RUIDO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rangos | Frecuencia (KHz) | S/N |
| A | 30 – 262,2 | 32 dB |
| B | 262,2 – 601,9 | 29 dB |
| C | 601,9 – 1100,7 | 24 dB |
| D | 1100,7 – 1599,5 | 21 dB |
| E | 1599,5 – 1900,5 | 19 dB |
| F | 1900,5 – 2201,5 | 15 dB |

| ATENUACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rangos | Frecuencia (MHz) | dB/100m |
| 1 | 0 – 0,5117 | 1,3 |
| 2 | 0,5117 – 1,0707 | 1,7 |
| 3 | 1,0707 – 1,6555 | 2,4 |
| 4 | 1,6555 – 2,201 | 2,8 |

- Cantidad de Canales:

  - Por rango.

  - Ascendentes.

  - Descendentes.

- El BitRate teórico de canales ascendente y descendente

- Determinar rango de canales activos e inactivos por distancia

- Determinar BitRate real (m-aria) ascendente y descendente.