6) Calcular el delay (retardo), que existe en una comunicación satelital (BsAs-Miami), si el satélite se encuentra a 42 kmts de la tierra. Considerar que la comunicación se propaga a C: 300000 Km/s.

300000 Km----→1 s

84 Km-----→84 Km*1s300000 Km=0.28 s

t=0.28 s

7) Compare el resultado del problema anterior (número 6), con el cálculo del retardo, de un enlace de fibra óptica, entre las mismas ciudades, de 12000 Km, teniendo en cuenta que la luz se propaga en la F.O. a razón de 0.9 x C

0.9*300000Kms=270000Kms

270000 Km----→1 s

12000 Km-----→12000 Km*1s270000 Km=0.044 s=44 ms

12) Las estaciones extremas, de un segmento de PtP, que opera con una velocidad de trasmisión de  Vt =107 bps, están separadas 500 m. Los mensajes intercambiados son de 1000 bits y la velocidad de propagación de la señal en el medio es Vp = 208.000 Km/s. Calcular el tiempo de transmisión (Tt), el tiempo de propagación (Tp) y el tiempo total (TT) (TT = Tt + Tp) que se tarda en enviar un mensaje de una estación a otra.

Calcular el Tiempo de Transmisión (Tt)

107b--→1 s

1000 b--→x=1000 b*1s107b= 10-4 s

Tt= 10-4 s

Calcular el Tiempo de Propagación (Tp)

208.000 Km--→1s

0.5 Km---x=0.5 Km*1s208.000 Km=2.4*10-6 s

Tp=2.4*10-6 s

Calcular el Tiempo Total (TT)

TT= Tt+Tp= 10-4 s+ 2.4*10-6 s= 10-4*1.024 s= 0.0001024 s≅0.1 ms

Rta.: Tt = 10-4 s; Tp=2.4 · 10−6 s y TT ≅ 0.1 ms

13) Dos estaciones de datos A y B están unidas mediante una línea de transmisión de 1.000 Km de longitud, siendo la velocidad de propagación (Vp) en la misma de 250.000 Km/s. Se transmite una trama de 262 octetos de longitud total, desde la estación A a la estación B a una velocidad (Vt) de 9.600 bps. Responda, exponiendo los cálculos a las siguientes cuestiones: a) ¿Qué valor tiene el retardo de propagación? b) ¿Cuál es el tiempo de transmisión de la trama? c) Calcule el tiempo que transcurre desde que A empieza a emitir la trama hasta que B la haya recibido completamente.(TT).

- Calcular el Tiempo de Propagación (Tp)

250.000Km--→1s

1000 Km---x=1000 Km*1s250.000 Km=0,004 s

Tp=0,004 s

- Calcular el Tiempo de Transmisión (Tt)

Tener presente, que 1 octeto = 8 bits, por ende, 262 octetos = 2096 bits

9600 b--→1 s

2096 b--→x=2096 b*1s9600 b= 0.218 s

Tt= 0.218 s

- Calcular el Tiempo Total (TT)

TT= Tt+Tp= 0.218 s+0,004  s= 0,222 s

Rta.: a) 4 ms b) 218 ms c) TT = 222 ms

14) Calcular el retardo de propagación de un pulso digital de 10 ns (nanosegundo), si éste viaja por coaxil, a una distancia no superior a 100 mts, que posee un coeficiente de 0.6 x C

CVelocidad de la Luz=300.000Kmseg

VcVelocidad del pulso de digital=0.6*300.000Kmseg=180.000Kmseg

180.000.000 m-----→1 seg

100 m-----→X=100 m*1 seg180.000.000 m=555.5 ns

15) Calcular la Tasa de Transferencia de un archivo de 10MB, que se transmite según el enlace serial sincrónico de 56 Kb/s, en bloques de 1024 B, si en la cabecera del bloque se estipula un tamaño de 10 B y se produce un error del 2 %, en los bloques

10 MB=10*1024*1024=10.485.760 B

Cantidad de Bloques=10.485.760 B1014 B=10.341 Bloques

Se lo divide por 1014 B, xq se le descuenta a los 1024 B, la cabecera de 10 B

Como se producen 2% de errores en las trasmision de bloques, se tiene

Cantidad de Bloques=10341*1.02= 10.548 Bloques

Cálculos de tiempos:

56.000 b--→1 seg

1 b--→X=1 b*1 seg(56.000 b)

tB=8 *156000seg

tbloque=1024*tB=0.146 s=146 ms

Ttransferencia=10.485.760 B0.146 s*10.548 =10.485.760 B1540 seg=6809Bseg